Contrôleur :		Contrôleur RNIS FRITZ!Card USB v2.0 d'AVM

Système d'exploitation :	Windows XP/2000

Version :		03.09.10

Date d'édition :		02.04.22

Protocole :		DSS1

Instructions pour l'installation du contrôleur RNIS FRITZ!Card USB v2.0 d'AVM sous Microsoft Windows XP/2000 avec une connexion de type DSS1

Remarque :		Si vous avez déjà installé le contrôleur RNIS FRITZ!Card USB v2.0 d'AVM sous Windows XP/2000, il suffit de lancer le programme d'installation à partir du CD.

Si vous procédez à une nouvelle installation complète, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Le contrôleur RNIS FRITZ!Card USB v2.0 d'AVM est un périphérique conçu pour les ordinateurs équipés d'un port USB.

Pour une utilisation sous Microsoft Windows XP/2000 , des pilotes 32 bits spécialement conçus pour WDM ("Win32 Driver Model") sont livrés. Le pilote de périphérique 32 bits offre un support intégral de toutes les fonctions RNIS sous Microsoft Windows XP/2000 .

Vérifiez le protocole de connexion RNIS mis à votre disposition par votre fournisseur d'accès.

Ce matériel est exclusivement destiné aux connexions DSS1 (Euro-RNIS).

1.	Installation des logiciels pilote sous Windows XP/2000

Le contrôleur RNIS est identifié par Windows XP/2000 comme une carte réseau et se comporte en tant que tel au sein du gestionnaire de périphériques.

Une fois l'installation effectuée, les pilotes RNIS CAPI Port et NDIS WAN CAPI d'AVM sont disponibles au sein du système. Vous pouvez ainsi utiliser sans problème des applications basées sur l'interface CAPI, ainsi que des applications conçues pour le réseau de télécommunication de Microsoft.

L'interface CAPI 2.0 fournie assure le support des applications 16 bits et 32 bits. En revanche, les applications en mode DOS ne sont pas prises en charge.

Après avoir connecté le contrôleur RNIS FRITZ!Card USB v2.0 d'AVM, l'Assistant Ajout de nouveau matériel est automatiquement lancé.

Insérez le CD-ROM FRITZ!Card dans le lecteur de CD-ROM et suivez les indications apparaissant à l'écran. Prêtez attention aux remarques suivantes :

1.	Démarrer votre ordinateur.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecte le nouveau périphérique à installer.

2.	Dans la boîte de dialogue suivante, choisissez l'option «Rechercher un pilote approprié pour votre périphérique (recommandé)» et validez en cliquant sur «Suivant».

3.	Dans la nouvelle boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option «Lecteur de CD-ROM» et validez en cliquant sur «Suivant».

4.	Un message apparaît indiquant qu'un pilote a été trouvé. Cliquez sur «Suivant» pour procéder à l'installation du pilote.

5.	Dans la boîte de dialogue suivante, il se peut que Windows vous invite à installer un logiciel Microsoft non numérique. Cette sollicitation dépend des options de signatures pilotes configurées sur votre ordinateur. Répondez par «Oui». Veuillez procéder de même lors de l'affichage d'une boîte de dialogue concernant le pilote NDIS WAN CAPI d'AVM.

6.	Simultanément à l'apparition du message «Le logiciel choisi pour le nouveau périphérique a été installé.», le témoin lumineux «USB» du contrôleur RNIS s'allume. Si le périphérique FRITZ!Card USB v2.0 est connecté à un second poste, le témoin lumineux «D» correspondant au canal D s'allumera également sur certains postes supplémentaires. Fermez l'installation en cliquant sur le bouton «Terminer».

Puis un message apparaît indiquant que le logiciel de communication FRITZ! peut être installé. Pour cela, reportez-vous au votre manuel d'installation.

L'installation du logiciel pilote fourni pour l'utilisation sous Windows XP/2000 de FRITZ!Card USB v2.0 est ainsi achevée. Vous pouvez dès lors utiliser le contrôleur RNIS. Une fois l'installation effectuée, les pilotes CAPI 2.0 et NDIS WAN CAPI d'AVM sont prêts à être utilisés.

2.	Actualisation des pilotes

1.	Lancez le fichier «Setup.exe» du CD-ROM FRITZ!Card USB v2.0. Ce fichier se trouve dans le répertoire

<Lecteur de CD-ROM:>\WINDOWS.XP\

<Lecteur de CD-ROM:>\WINDOWS.2K\

ou bien dans le sous-répertoire de l'un de vos lecteurs, dans lequel la mise à jour de pilote a été copiée.

2.	La fenêtre de bienvenue du programme d'installation s'affiche. Dans chaque boîte de dialogue, il vous est possible, à l'aide de la touche «F1», d'obtenir des informations complémentaires relatives à la boîte de dialogue correspondante. Dans chacune des boîtes de dialogue suivantes, le bouton «Précédent» vous permet à tout moment de revenir aux boîtes de dialogue précédentes. Cliquez sur «Suivant».

3.	Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l'option «Mise à jour» correspondant à la mise à jour du pilote FRITZ!Card USB v2.0 et cliquez sur «Suivant».

Remarque :		Si un logiciel pilote conçu pour un autre protocole de communication (protocole de canal D) est déjà installé, vous serez alors averti de la possibilité de modifier ce protocole de connexion. A ce stade, vous pouvez interrompre votre procédure sans effectuer aucune modification système. Si vous validez en cliquant sur «Oui», le logiciel pilote pour connexions de type DSS1 (Euro-RNIS) sera installé.

4.	Dans la fenêtre suivante, Windows vous invite à installer un logiciel Microsoft non numérique (en fonction des options de signatures pilotes configurées et identifiées sur votre système). Répondez à la question posée par «Oui». Vous procéderez de façon identique dans la boîte de dialogue suivante portant sur l'installation du pilote NDIS WAN CAPI d'AVM.

5.	La dernière étape fait apparaître une boîte de dialogue confirmant l'installation réussie du logiciel pilote. Cliquez sur «Terminer».

A la fin du programme d'installation, vous pouvez aussitôt commencer à utiliser le contrôleur RNIS. Toutes les applications reposant sur l'interface CAPI 2.0 peuvent désormais être lancées. En outre, un pilote NDIS WAN CAPI d'AVM pour les accès RAS et Internet est disponible sur le système.

Après avoir effectué l'installation standard (voir ci-dessus), le contrôleur FRITZ!Card sera toujours chargé automatiquement lors du démarrage de l'ordinateur. La connexion RNIS est ainsi établie et l'interface CAPI initialisée.

3.	Désinstallation du contrôleur FRITZ!Card USB v2.0

Pour procéder à la désinstallation du contrôleur RNIS FRITZ!Card USB v2.0 d'AVM sous Windows XP/2000, procédez comme suit:

1.	Dans «Démarrer / Paramètres», ouvrez la fenêtre du Panneau de configuration de Windows XP/2000 et double-cliquez sur l'icône «Ajout/Suppression de programmes».

2.	L'Assistant Ajout de nouveau matériel est lancé. Cliquez sur «Suivant».

3.	Dans la boîte de dialogue suivante, choisissez l'option "Désintaller/Déconnecter un périphérique», puis cliquez sur «Suivant».

4.	Choisissez ensuite l'option «Désinstaller un périphérique». Validez en cliquant sur «Suivant».

5.	Sélectionnez dans la liste l'entrée «AVM ISDN-Controller FRITZ!Card USB v2.0» et cliquez sur «Suivant».

6.	Confirmez la désinstallation en activant l'option «Oui, je veux désinstaller ce périphérique», puis en cliquant sur «Suivant».

7.	Cliquez enfin sur «Terminer».

Le contrôleur RNIS est ainsi supprimé de votre système.

4.	Fonctions particulières de FRITZ!Card USB v2.0

L'interface CAPI 2.0 fournie supporte les applications Windows, tout comme les applications en mode DOS et ce, simultanément. En outre, ce pilote CAPI permet également d'utiliser des applications basées sur l'interface CAPI 1.1.

Le pilote du contrôleur RNIS passif d'AVM correspond à l'architecture IDM (Driver Model Architecture) RNIS. Il permet d'adapter l'interface CAPI 2.0 au contrôleur RNIS d'AVM.

Grâce aux logiciels pilote mis à jour, les contrôleurs passifs RNIS d'AVM prennent en charge tous les services RNIS. Ils fonctionnent notamment avec les protocoles de canal B suivants: X.75, HDLC transparent, transparent, X.25, ISO 8208 (X.25 DTE-DTE), X.31 case a/b, T.70, T.90, Fax G3/4, V.110, V.120 et V.32bis.

Fonction CAPI SoftCompression X75/V42bis

Au cours de la transmission, la fonction de compression de données est disponible pour les connexions établies selon le protocole X.75. V.42bis (CAPI SoftCompression X75/V42bis) est le procédé de compression utilisé, conformément à la spécification CAPI 2.0.

Selon les paramètres préconfigurés du logiciel pilote, la compression automatique des données est désactivée. Ainsi, seules les applications activant directement la compression des données peuvent y recourir. Vous avez la possibilité d'activer définitivement la compression des données lors de l'installation de FRITZ!Card USB v2.0.

Si la compression des données est activée, les postes correspondants vont de leur côté s'y préparer lors de l'établissement de la connexion. Si l'un des postes correspondants n'est pas équipé de la fonction de compression, les données ne seront alors pas transmises sous forme compressée. Il s'agit d'un processus transparent pour l'utilisateur.

Fonction CAPI SoftFax G3 et CAPI SoftModem V32bis

Outre les fonctions numériques, FRITZ!Card USB v2.0 offre également des services analogiques, notamment les fonctions Fax Groupe 3 (CAPI SoftFax G3) et modem (CAPI SoftModem V32.bis).

Grâce à ce logiciel pilote, FRITZ!Card USB v2.0 peut être utilisé comme une plate-forme pour toutes les applications de fax sous Windows. Lorsque les deux canaux B sont configurés pour la communication par fax, les contrôleurs assurent l'envoi et la réception de télécopies jusqu'à un débit de 14 400 bauds. Le contrôleur joue le rôle d'un fax de groupe 3 permettant d'envoyer et recevoir des télécopies.

Le contrôleur présente également la fonction SoftModem V32bis. Sur la base de cette émulation de fax, il est possible, grâce aux communications permises par une connexion RNIS, d'établir une connexion avec un poste correspondant fonctionnant en mode analogique et relié au réseau téléphonique via un modem. L'émulation de modem permet la transmission de données selon le processus V.32. Ce qui signifie qu'il est possible d'établir des connexions avec des modems analogiques à une vitesse de 14 400 bauds.

5.	Informations et logiciels pilote actualisés pour le contrôleur RNIS d'AVM

Pour obtenir la dernière version du logiciel pilote de votre contrôleur FRITZ!Card USB v2.0 d'AVM, visitez le site Internet à l'adresse http://www.avm.de. Vous y trouverez les informations les plus récentes concernant tous les produits AVM. Vous pouvez également télécharger les logiciels pilotes à l'aide de Connect32 ou de FRITZ!data du centre ADC (AVM Data Call Center) d'AVM. Il est accessible au numéro de téléphone suivant: +49 (0)30 / 39 98 43 00 (serveur FTP: ftp://ftp.avm.de)

6.	Informations relatives à l'interface CAPI (COMMON-ISDN-API) 2.0

Pour en savoir plus sur l'interface CAPI, visitez le site Internet à l'adresse http://www.capi.org.